MetalParts S.A.S.

Red Corporativa Multisede

Empresa de Manufactura Mediana

Jeison Leonardo Cardenas Arenas

Fanny Marcela Fuentes Silva

Oscar Javier Garcés Hernández

Proyecto Integrador – Comunicación & Análisis de Datos

FASE 1 — DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN

Versión 1.0  |  Abril 2026

1.  Definición del escenario

Organización, sedes, cantidad de hosts y servicios de red requeridos

1.1 Descripción de la empresa

MetalParts S.A.S. es una empresa colombiana de manufactura mediana dedicada a la fabricación de piezas metálicas de precisión para el sector automotriz e industrial. Cuenta con 280 empleados distribuidos en tres ciudades del país y requiere conectividad permanente entre sedes para sus operaciones productivas, administrativas y comerciales.

1.2 Estructura de sedes y plantas

| Sede | Ciudad | Plantas / Pisos | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede Central | Medellín | 3 plantas, 2 pisos c/u | Producción principal, servidores |
| Sede 2 | Bogotá | 1 planta, 2 pisos | Ventas y producción regional |
| Sede 3 | Barranquilla | 1 planta, 1 piso | Distribución y despachos |

1.3 Cantidad de hosts por segmento de red

| Sede | Segmento / Área | Hosts req. | Tipo de usuario / dispositivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Central — Medellín | Planta de Producción | 60 | Operarios, HMI, PLCs, maquinaria CNC |
| Central — Medellín | Administración y Gerencia | 40 | Ejecutivos, RRHH, Contabilidad |
| Central — Medellín | Ingeniería y Diseño CAD | 30 | Ingenieros, estaciones CAD/CAM |
| Central — Medellín | Servidores (DMZ) | 10 | Servidores físicos y virtuales |
| Central — Medellín | Bodega y Logística | 20 | Operarios, lectores RF/RFID |
| Sede 2 — Bogotá | Oficinas y Ventas | 40 | Agentes comerciales, administrativos |
| Sede 2 — Bogotá | Producción Bogotá | 25 | Operarios, maquinaria industrial |
| Sede 3 — Barranquilla | Oficinas y Distribución | 20 | Personal de distribución y despachos |
| Sede 3 — Barranquilla | Producción Barranquilla | 14 | Operarios de planta |
| WAN | Enlace MED–BOG | 2 | Interfaces de router |
| WAN | Enlace MED–BAQ | 2 | Interfaces de router |

1.4 Servicios de red requeridos

- DNS interno (zona metalparts.local) y DNS externo (reenvío al ISP)

- DHCP centralizado con scopes por VLAN y DHCP relay entre sedes

- HTTP / HTTPS para acceso al ERP web corporativo (puerto 443 con TLS 1.3)

- FTP para transferencia de planos técnicos CAD/CAM (modo pasivo)

- Active Directory / LDAP para autenticación y directorio corporativo

- SMTP para correo corporativo interno y externo (puertos 25 / 587)

- NTP para sincronización de tiempo entre dispositivos de red y servidores

- VPN Site-to-Site IPsec para comunicación cifrada entre sedes

- Syslog y SNMP v3 para monitoreo centralizado de la infraestructura

2.  Diagrama lógico de red

Dispositivos, medios de transmisión y topología

2.1 Topología general

La red de MetalParts S.A.S. implementa una topología estrella extendida jerárquica de tres capas (Core – Distribución – Acceso), con la sede central de Medellín como nodo principal. Las sedes remotas de Bogotá y Barranquilla se conectan a través de enlaces WAN MPLS sobre fibra óptica, proporcionando calidad de servicio (QoS) y latencia predecible para el tráfico productivo y administrativo.

2.2 Descripción por sede

Sede Central — Medellín:

Concentra el mayor número de dispositivos y segmentos de red. Cuenta con un router de borde que termina los enlaces WAN MPLS, un firewall UTM para inspección de tráfico y protección perimetral, un switch core L3 que realiza el enrutamiento inter-VLAN mediante SVIs con uplinks de fibra OM3 a 10 Gbps hacia el router y firewall, y cinco switches de acceso L2 conectados al core mediante UTP Cat6 a 1 Gbps, que segmentan el tráfico por área funcional usando 802.1Q. Se incluyen puntos de acceso WiFi 6 (802.11ax) en las áreas de bodega y producción.

Sede 2 — Bogotá:

Dispone de un router MPLS con VPN IPsec, un switch L2 gestionable y puntos de acceso WiFi para las áreas de oficinas y planta. Mantiene dos VLANs locales (Ventas y Producción) con DHCP relay hacia el servidor central.

Sede 3 — Barranquilla:

Cuenta con router MPLS, switch L2 y cobertura WiFi. Dos VLANs locales (Distribución y Producción) con relay DHCP al servidor central.

2.3 Inventario de dispositivos

| Dispositivo | Cantidad | Función |
| --- | --- | --- |
| Router MPLS / VPN | 3 | Terminación WAN, enrutamiento inter-sedes, VPN IPsec |
| Firewall UTM | 1 | Inspección de tráfico, NAT, IPS, filtrado de contenido |
| Switch Core L3 | 1 | Enrutamiento inter-VLAN (SVIs), uplinks 10G fibra (WAN), 1G Cat6 (acceso) |
| Switch de acceso L2 | 8 | Conectividad de hosts, 802.1Q, PoE para APs; uplink al core por Cat6 1 Gbps |
| Access Point WiFi 6 | 6 | Cobertura inalámbrica 802.11ax en plantas y bodegas |
| Servidor DNS/DHCP/AD | 2 | Resolución de nombres, asignación IP, autenticación |
| Servidor ERP (HTTP/S) | 1 | Aplicación ERP web, base de datos corporativa |
| Servidor FTP | 1 | Transferencia de planos CAD/CAM entre ingeniería y producción |

2.4 Medios de transmisión

| Medio | Estándar | Velocidad | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibra óptica monomodo | MPLS / Carrier | 10 Gbps | Enlaces WAN entre sedes |
| Fibra óptica OM3 | IEEE 802.3z | 10 Gbps | Backbone interno, uplinks switch core hacia router y firewall |
| UTP Cat6 | IEEE 802.3ab | 1 Gbps | Cableado horizontal a hosts y uplinks switch core → switches de acceso |
| WiFi 6 (802.11ax) | IEEE 802.11ax | hasta 9.6 Gbps | Bodega, producción, áreas comunes |

2.5 Segmentación VLAN

| VLAN ID | Nombre | Sede(s) | Dispositivos conectados |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Producción | MED, BOG, BAQ | PLCs, HMIs, maquinaria CNC, operarios |
| 20 | Administración / Ventas | MED, BOG, BAQ | PCs ejecutivos, laptops comerciales |
| 30 | Ingeniería | MED | Estaciones CAD/CAM, plotters |
| 40 | Bodega y Logística | MED | Lectores RF, terminales móviles, impresoras |
| 99 | DMZ Servidores | MED | DNS, DHCP, AD, ERP, FTP |

3.  Esquema de direccionamiento IPv4 con VLSM

Bloque base: 172.16.0.0/16 — asignación por segmentos según hosts requeridos

3.1 Metodología VLSM aplicada

Se utilizó Variable Length Subnet Masking (VLSM) para asignar subredes ajustadas exactamente a la cantidad de hosts requeridos por segmento, minimizando el desperdicio de direcciones. El procedimiento seguido fue:

- Ordenar los segmentos de mayor a menor cantidad de hosts requeridos.

- Calcular la máscara como la potencia de 2 inmediatamente superior a (hosts requeridos + 2).

- Asignar bloques contiguos sin solapamiento desde el espacio de direcciones 172.16.0.0/16.

- Reservar el bloque 172.16.100.0/22 para crecimiento futuro.

- Usar bloques /30 para los enlaces WAN punto a punto (solo 2 hosts útiles).

3.2 Tabla de direccionamiento

| Sede | Segmento | Hosts req. | Hosts disp. | Red | Máscara | Gateway | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Central MED | VLAN 10 — Producción | 60 | 62 | 172.16.10.0 | /26 255.255.255.192 | 172.16.10.1 | 172.16.10.63 |
| Central MED | VLAN 20 — Admón. | 40 | 62 | 172.16.20.0 | /26 255.255.255.192 | 172.16.20.1 | 172.16.20.63 |
| Central MED | VLAN 30 — Ingeniería | 30 | 30 | 172.16.30.0 | /27 255.255.255.224 | 172.16.30.1 | 172.16.30.31 |
| Central MED | VLAN 99 — DMZ | 10 | 14 | 172.16.99.0 | /28 255.255.255.240 | 172.16.99.1 | 172.16.99.15 |
| Central MED | VLAN 40 — Bodega | 20 | 30 | 172.16.40.0 | /27 255.255.255.224 | 172.16.40.1 | 172.16.40.31 |
| Sede BOG | VLAN 20 — Ventas | 40 | 62 | 172.16.50.0 | /26 255.255.255.192 | 172.16.50.1 | 172.16.50.63 |
| Sede BOG | VLAN 10 — Produc. | 25 | 30 | 172.16.51.0 | /27 255.255.255.224 | 172.16.51.1 | 172.16.51.31 |
| Sede BAQ | VLAN 20 — Distrib. | 20 | 30 | 172.16.60.0 | /27 255.255.255.224 | 172.16.60.1 | 172.16.60.31 |
| Sede BAQ | VLAN 10 — Produc. | 14 | 14 | 172.16.61.0 | /28 255.255.255.240 | 172.16.61.1 | 172.16.61.15 |
| WAN | Enlace MED–BOG | 2 | 2 | 172.16.200.0 | /30 255.255.255.252 | 172.16.200.1 | 172.16.200.3 |
| WAN | Enlace MED–BAQ | 2 | 2 | 172.16.201.0 | /30 255.255.255.252 | 172.16.201.1 | 172.16.201.3 |

3.3 Protocolo de enrutamiento

Se implementa OSPF área única (area 0) entre los tres routers de borde para el intercambio dinámico de rutas entre sedes. El router central de Medellín distribuye una ruta por defecto (default-information originate) hacia Internet. El enrutamiento inter-VLAN en la sede central se realiza mediante SVIs (Switched Virtual Interfaces) configuradas en el switch Core L3, evitando la necesidad de router-on-a-stick y mejorando el rendimiento del reenvío de paquetes entre segmentos locales.

4.  Modelos OSI y TCP/IP aplicados

Protocolo que opera en cada capa para los servicios de red seleccionados

4.1 Tabla de capas OSI / TCP-IP por servicio

| # | Capa OSI | TCP/IP | DNS | DHCP | HTTP/S (ERP) | FTP | SMTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Aplicación | DNS RFC 1034 | DHCP RFC 2131 | HTTP/1.1 · HTTP/2 | FTP RFC 959 | SMTP RFC 5321 |
| 6 | Presentación | Aplicación | — | — | TLS 1.3 | TLS / ASCII | MIME / TLS |
| 5 | Sesión | Aplicación | — | — | Sesiones HTTP | Control / datos | Sesión SMTP |
| 4 | Transporte | Transporte | UDP 53 / TCP 53 | UDP 67/68 | TCP 80 / 443 | TCP 20/21 | TCP 25 / 587 |
| 3 | Red | Internet | IPv4 · OSPF | IPv4 broadcast | IPv4 · OSPF | IPv4 | IPv4 |
| 2 | Enlace de datos | Acceso a red | Ethernet · 802.1Q | Ethernet · 802.1Q | Ethernet · 802.1Q | Ethernet · 802.1Q | Ethernet · 802.1Q |
| 1 | Física | Acceso a red | UTP Cat6 · OM3 | UTP Cat6 | UTP Cat6 · OM3 | UTP Cat6 | UTP Cat6 |

4.2 Notas técnicas por servicio

DNS — Domain Name System:

El servidor DNS interno (172.16.99.2) resuelve la zona privada metalparts.local para todos los dispositivos de la red. Utiliza UDP puerto 53 para consultas estándar (respuestas inferiores a 512 bytes) y TCP puerto 53 para transferencias de zona AXFR entre el DNS primario y el secundario. Las consultas externas se reenvían (forward) al DNS del ISP. Opera en las capas 3 (IPv4), 4 (UDP/TCP) y 7 (protocolo DNS).

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol:

El servidor DHCP centralizado (172.16.99.3) administra scopes diferenciados para cada VLAN. El switch Core L3 está configurado con ip helper-address para reenviar los broadcasts DHCP (UDP puerto 67/68) entre VLANs al servidor. Cada scope define: pool de IPs, máscara, gateway, servidor DNS y tiempo de concesión (8 horas en producción, 24 horas en administración).

HTTP/S — Protocolo de aplicación ERP:

El ERP web expone su interfaz en HTTPS con TLS 1.3 (TCP puerto 443). El certificado digital es emitido por la PKI interna del Active Directory. El tráfico pasa por el firewall UTM con inspección SSL/TLS profunda (DPI). Los usuarios remotos de Bogotá y Barranquilla acceden al ERP a través de la VPN IPsec site-to-site, cuyo túnel opera en capa 3 utilizando los protocolos ESP (IP protocolo 50) e IKEv2 (UDP puerto 500 y 4500).

FTP — Transferencia de planos técnicos:

El servidor FTP opera en modo pasivo (PASV) para compatibilidad con NAT y firewall. El canal de control usa TCP puerto 21 y el canal de datos utiliza un rango dinámico definido en el servidor (49152–65535). Se recomienda migrar a SFTP (SSH TCP puerto 22) en el corto plazo para garantizar el cifrado en tránsito de los planos técnicos CAD/CAM, que constituyen propiedad intelectual crítica de la empresa.

SMTP — Correo corporativo:

El servidor de correo acepta conexiones entrantes en TCP puerto 25 (relay entre servidores MTA) y en TCP puerto 587 con STARTTLS para los clientes de correo internos (autenticación SASL). Los mensajes externos se envían a través del relay del ISP. La capa de presentación maneja la codificación MIME para adjuntos y el cifrado TLS del canal de transporte.

Documento preparado por el área de TI — MetalParts S.A.S. — Versión 1.0 — Abril 2026